示波器参数要求

| 通道数 | ≥4 |
| --- | --- |
| 带宽 | ≥100M Hz |
| 最高实时采样率 | 1GSa/s ( 单通道)、 500MSa/s（双通道）、250MSa/s（四通道） |
| 标配存储深度 | 12Mpts及以上 |
| 最高波形捕获率 | 30,000 wfms/s及以上 |
| 波形录制帧数 | 最多可录制 60，000 帧及以上 |

| 实时采样率 | 1GSa/s ( 单通道)、 500MSa/s（双通道）、250MSa/s（三/四通道） |
| --- | --- |
| 平均值 | 所有通道同时达到N次采样后，N次数可在2、4、8、16、32、64、128、256、512、和1024之间选择 |
| 标配触发方式包含且不局限于 | 边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间、建立保持 |
| 选配触发方式包含且不局限于 | RS232/UART、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、第N边沿、延迟触发、超时触发 |
| 选配总线解码 | RS232/I2C/SPI |
| 最大输入电压 (1MΩ) | 模拟通道最大输入电压 CAT I 300 Vrms，CAT II 100 Vrms，瞬态过压1000 Vpk 使用RP2200 10:1探头时：CAT II 300 Vrms |
| 带宽限制 | 20 MHz |
| 低频响应 | ≤5 Hz（在BNC上） |
| 光标测量应包含 | 手动、追踪、自动 |
| 自动测量包含且不局限于 | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅 值、平均值、均方根值、过冲、预冲、面积、周 期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、 正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟 A*B 、延迟A*B 、相位A*B 、相位A*B 的测量 |
| 频率计 | 硬件6位频率计（测量通道可选择） |
| 数学运算包括且不局限于 | A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、A&&B、A¦¦B、A^B、!A、intg、diff、sqrt、lg、ln、exp和abs，FFT频谱分析 |
| 余辉时间 | 最小值、100ms、200ms、500ms、1 s、2 s、 5 s、10 s、无限 |
| 标准接口 | USB HOST（支持USB-GPIB），USB DEVICE， LAN，Aux（触发输出/PassFail）PictBridge打印 |
| 电源电压 | 100-240 V，45-440Hz，功耗最大50W，保险丝2A，T级，250 V |

信号发生器参数要求

| 名称 | 信号发生器 |  |
| --- | --- | --- |
| 基本波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、PWM 等 |  |
| 内建波形 | Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频等 |  |
| 正弦波 | 1μHz 至60MHz |  |
| 方波 | 1μHz 至25MHz |  |
| 脉冲 | 1μHz 至25MHz |  |
| 锯齿波 | 1μHz至1MHz |  |
| 谐波 | 1μHz 至20MHz |  |
| 噪声（-3dB） | 60MHz |  |
| 任意波 | 1μHz 至20MHz |  |
| 分辨率 | 1 μHz |  |
| 准确度 | 90天内±50 ppm 1年内±100 ppm 18°C - 28°C |  |
| 温度系数 | <5 ppm/°C |  |
| 正弦频谱纯度 |  |  |
| 谐波失真 | < 1 VPP > 1 VPP DC ～ 20 kHz-70 dBc-70 dBc 20 kHz ～ 100 kHz-70 dBc-60 dBc 100 kHz ～ 1 MHz-55 dBc-50 dBc 1 MHz ～ 10 MHz-45 dBc-40 dBc |  |
| 总谐波失真 | DC ～ 20 kHz0.06% |  |
| 方波信号特性 |  |  |
| 上升/下降时间 | ≤20 ns (10% ～ 90%) |  |
| 过冲 | ≤ 5% |  |
| 占空比 | 20% ～ 80% |  |
|  | 40% ～ 60% |  |
|  | 50% |  |
| 不对称性 (在50% 占空比下) | 周期的1% + 20 ns |  |
| 抖动 | 6 ns + 周期的0.1% |  |
| 脉冲信号特性 |  |  |
| 脉冲宽度 | 最大2000 s：最小20 ns，最小分辨率1 ns |  |
| 过冲 | ≤ 2% |  |
| 抖动 | 6 ns + 周期的100 ppm |  |
| 任意波特性 | 通道1 | 通道2 |
| 波形长度 | 4 kpts | 1 kpts |
| 垂直分辨率 | ≥14 bits (including sign) | ≥10 bits (including sign) |
| 采样率 | ≥100 MSa/s | ≥100 MSa/s |
| 最小上升/下降时间 | ≤35 ns | ≤35 ns |
| 抖动 (RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm |
| 非易失存储（共10个） | 10个波形 | 10个波形 |
| 输出特性 | 通道1 | 通道2 |
| 幅度 | 2 mVPP ～ 10 VPP（50 Ω） 4 mVPP ～ 20 VPP（高阻） | 2 mVPP ～ 3 VPP（50 Ω） 4 mVPP ～ 6 VPP（高阻） |
| 垂直分辨率(100 kHz) | 设置值的± 1% ± 1 mVPP | 设置值的± 1% ± 1 mVPP |
| 幅度平坦度 (相对100 kHz正弦波) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) |
|  | 100 KHz ～ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ～ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) |
|  | 5 MHz ～ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ～ 25 MHz 0.3 dB (± 3.5%) |
| 直流偏移 | 通道1 | 通道2 |
| 偏移精度 | 偏移设置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV | 偏移设置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV |
| AM调制（CH1） |  |  |
| 载波 | 正弦，方波，锯齿波，任意波（DC除外） |  |
| 源 | 内部/外部 |  |
| 调制波 | 正弦，方波，锯齿波，三角波，噪声，任意波 (2 mHz ～ 20 kHz) |  |
| 调制深度 | 0% ～ 120% |  |
| FM调制（CH1） |  |  |
| 载波 | 正弦，方波，锯齿波，任意波（DC除外） |  |
| 源 | 内部/外部 |  |
| 调制波 | 正弦，方波，锯齿波，三角波，噪声，任意波 (2 mHz ～ 20 kHz) |  |
| 频偏 | DC ～ 10 MHz |  |
| PM调制（CH1） |  |  |
| 载波 | 正弦，方波，锯齿波，任意波（DC除外） |  |
| 源 | 内部/外部 |  |
| 调制波 | 正弦，方波，锯齿波，三角波，噪声，任意波 (2 mHz ～ 20 kHz) |  |
| 相偏 | 0 ～ 360° |  |
| FSK调制（CH1） |  |  |
| 载波 | 正弦，方波，锯齿波，任意波（DC除外） |  |
| 源 | 内部/外部 |  |
| 调制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ～ 50 kHz) |  |
| 扫频（CH1） |  |  |
| 载波 | 正弦，方波，锯齿波，任意波（DC除外） |  |
| 类型 | 线性或指数 |  |
| 方向 | 上 / 下 |  |
| 扫频时间 | 1 ms ～ 500 s ± 0.1% |  |
| 触发源 | 手动，外部或内部 |  |
| 脉冲串（CH1） |  |  |
| 波形 | 正弦，方波，锯齿波，脉冲，噪声和任意波（DC除外） |  |
| 类型 | 计数（1 ～ 50,000个周期），无限，门控 |  |
| 起止相位 | -180° ～ +180° |  |
| 内部周期 | 1 μs ～ 500s ± 1% |  |
| 门控源 | 外部触发 |  |
| 触发源 | 手动，外部或内部 |  |

直流电源参数要求

| 通道 |  | CH1 |  | CH2 |  | CH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 |  | 0~32V |  |  |  | 5V Fixed |
| 输出电流 |  | 0~5A |  |  |  | 5A Max |
| 串联跟踪 |  | 0~64V |  |  |  | - |
| 并联跟踪 |  | 0~10A |  |  |  | - |
| 负载调解率 | 电压 | ≤0.01%+3mV |  |  |  | ≤3%+5mV |
|  | 电流 | ≤0.2%+3mA |  |  |  | - |
| 电源调解率 | 电压 | ≤0.01%+3mV |  |  |  | 5mV |
|  | 电流 | ≤0.1%+5mA |  |  |  | - |
| 纹波及噪声 | 电压 | ≤1mVrms |  |  |  | ≤2mVrms |
|  | 电流 | ≤3mArms |  |  |  | - |
| 跟踪操作（CH1、CH2) |  |  |  |  |  |  |
| 跟踪误差 | 电源调整率 |  | 负载调整率 |  | 纹波和噪声 |  |
| ≤0.5%+10mV(CH1) | ≤0.01%+5mV |  | ≤300mV |  | ≤2mVrms,5Hz~1MHz |  |
| 显示精度 |  |  | ≤±1%rdg+2digits |  |  |  |
| 工作温度 |  |  | 0℃~ 40℃ |  |  |  |
| 稳定性(MTBF) |  |  | ≥2000小时 |  |  |  |