详细需求内容

1.电缆桥架防腐替代热浸锌工艺研发

需求详述

目前使用桥架镀锌技术镀层厚度执行国家标准60um以上。

条件：工厂本身无镀锌产线，需要委外处理。

成熟度：镀锌技术完全成熟，但是受环保影响较大，同时交付时间无法保证，希望能够合作环保型热镀锌的企业。

预期效果

目前热镀锌成品在2000-3000每吨，希望通过环保型热镀新技术能至少降低成本30%以上。

拟投资金

面议

2.功能塑料技术及应用

需求详述

（1）高端酚醛模塑料产品的研发；

（2）提高中低档酚醛模塑料产品的性能，特别是力学性能和耐高温性能。

（3）在技术能力提升和产品研发方面有迫切需求。

现有基础

（1）企业具备完备的中低档醛模塑料产品生产条件，目前的生产技术是在多年的产品生产中模式出来的；

（2）无研发中心和专职研发人员，研发能力较弱。

拟投资金

面议

3.橡胶支座研究及产业化

需求详述

随着国家高铁事业发展，建设众多桥梁高架，对橡胶支座的需求逐渐增加。生产过程中，橡胶存在不稳定性，需要专业技术及相关工作经验人员在过程中把控产品质量，生产率达不到要求，良品率低，需要提供产品合格率

现有基础

目前公司已经购买了生产设备，并进行了前期调试生产工作，现已逐步进入量产阶段。

拟投资金

面议

4.复合功能纤维材料技术及应用

需求详述

双碳战略背景下，各行业节能减排低碳绿色发展已是大势所趋。轻量化是交通运输行业节能减排的主要措施，以塑代钢是实现轻量化的主要途径，使纤维增强复合材料在交通运输行业具有广阔的应用前景，然而纤维增强复合材料的可燃性及燃烧时释放处大量的有毒有害烟气的缺点，难以满足交通运输行业的高防火要求。

现需解决问题轻量化用高防火低烟气毒性纤维增强复合材料的制备方法的中试和产业化。

预期效果

需达到防火性能满足交通运输行业标准《营运客车内饰材料阻燃特性》JT/T1095-2022、《动车组用内装材料的阻燃技术条件》TB/T3237-2010和飞机航空管理条例FAR/CCAR25.853的防火要求。

现有基础

已和西南交通大学先进防灭火技术团队开展了轻量化用高防火低烟气毒性纤维增强复合材料的制备方法研究。

拟投资金

500万元

5.变压吸附技术及应用

需求详述

公司目前采用变压吸附空气分离技术，以空气为原料，以沸石分子筛为吸附剂，使空气中的氧氮分离而制取氧气，氧气含量可达93%左右。

预期效果

预期技术目标，氧气含量>99.5%。

现有基础

企业有研发团队，具有研发配套的设备，公司年投入研究经费200万。

拟投资金

面议

6.无机阻燃材料研究及产业化

需求详述

通过对不同材料的调研，了解不同材料的性能，选择无机不燃材料取代有机阻燃材料。

预期效果

1)无机材料基板可作为蓄热层，散热效果优于现有产品

2)抗压强度高于现有产品，强度500千帕以上，导热系数低于0.35

3)质量轻，现场安装工序简单。

现有基础

无机材料加工成型的模块，需要满足干式地暖施工技术，质轻、强度高、现场可裁。

拟投资金

130万

7.医用聚烯烃塑料研究及产业化

需求详述

医用聚烯烃材料由于成本低廉、安全无毒、易携带等特点，一直是医用药物的通用包装材料。然而，目前公司使用的普通聚乙烯或聚丙烯粒料难以达到医用标准，进口原料的成本又高居不下，严重制约了公司的规模化发展。因此，公司拟征求符合下述医用标准的聚烯烃塑料

预期效果

（1）乙醇供试液，紫外可见分光光度法，220-360nm最大吸收度低于0.1；

（2）正己烷不挥发物残渣与空白残渣之差低于75mg；

抗跌落水平高于S-3。

现有基础

企业具备完善的塑料加工设备。

拟投资金

面议

8.高铁25W3型线缆技术及应用

需求详述

1.低温罐车内容器内部温度实时检测需要铺设线路与传感器，由于密封不严，会对罐体夹层的真空状态产生影响。如何解决密封问题，是当前遇到的一个技术难题。

2.罐车专用工作装置包含众多指示灯，如何实现指示灯故障进行实时监测，这是另一个需要解决的技术难题。

现有基础

1.已铺设了相关线路与传感器，并进行了实车试验，发现效果不理想，正尝试通过其他途径对罐内的温度进行监测。

2.针对指示灯故障问题，还未开展有效的研究。

拟投资金

面议

9.伸缩缝异型型钢研究及产业化

需求详述

符合JT/T327-2016 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》，强度、耐磨性、耐候性及耐低温性能方面高于现有产品（Q235、Q345、NH345等）并符合国家标准的新型型钢产品，具备可以实现的加工性，节能降耗。

现有基础

目前已进行图纸设计初步阶段

拟投资金

面议

10.多功能桥梁支座研究及产业化

需求详述

低成本、高精度、良好稳定性、全寿命周期桥梁支座测力元件；

实际工作状态下测力元件精度及其标定方法；

桥梁支撑高度的无级双向多次调节系统。调高过程稳定可靠，无泄漏问题。

预期效果

支座测力元件的精度示值相对误差±2%以内、年漂移量±2%以内，可以轻松实现不拆换支座前提下的测力功能标定。

现有基础

公司已购置3000吨的试验机，为支座的测力和调高提供了试验验证条件。

拟投资金

面议

11.旧轮胎胶粉改性沥青技术及应用

需求详述

将汽车废旧轮胎橡胶制成橡胶粉，并将其以一定比例加入到基质沥青中可制得橡胶沥 青。采用橡胶沥青制备的沥青路面不仅具有较高的抗变形能力以及低温抗疲劳开裂能力， 有效改善沥青混凝土路面的路用性能及行车舒适性，同时，该路面材料的推广应用可消耗 大量废旧轮胎，降低环境负荷。

废旧胶粉改性沥青在我国道路工程中的应用已经较为广泛，但是，目前在胶粉改性沥青的制备中，废旧轮胎胶粉掺量依然相对较低。提高胶粉改性沥青中胶粉掺量的同时，加 大了废旧胶粉的利用率。但高掺量的轮胎胶粉改性沥青由于高黏度、低流动度等特点在制 备、运输及混合料制备过程中具有较高的操作难度，因此在实际工程中的应用仍然较少。

废旧橡胶粉由废旧轮胎经物理破碎而成，其内部的交联结构在物理作用下很难被破  坏，分子链并未打断，限制分子运动，所以胶粉的表面活性低，与沥青之间熔融共混效果 差，亦即相容性差，导致其与基质沥青界面的粘结力较小。目前在实际工程中，由于高掺 量胶粉改性沥青的稳定性(储存、均质、质量)不能保证，通常将胶粉掺量控制在 20%左 右。因此，开发高掺量废旧轮胎胶粉改性沥青生产装备具有重要的工程应用价值，推动胶粉改性沥青产业化生产。

预期效果

(1)轮胎胶粉微波活化装置设计。依据微波场理论和轮胎胶粉活化工艺要求，确定 微波活化谐振腔的类型、材料及尺寸，并进行仿真实验，验证其能量利用效率；依据波导 传输损耗理论，借鉴磁力研磨技术，提出保证波导内壁表面质量的加工方法及工艺；针对 轮胎胶粉微波活化的实际工况，依据流体力学相关理论，设计微波活化工艺系统，保障活 化装置安全可靠运行。

(2)废旧轮胎胶粉微波活化特性分析。通过大量实验，分析胶粉的物性参数与微波 场的关系，得到胶粉的微波活化规律，为胶粉活化工艺方案的制订提供依据；通过实验分 析胶粉指标与装置工作参数的关系，确定不同指标下的靶向脱硫及可控脱硫工作参数。

(3)HCCRMA 搅拌工艺设计。依据固液两相流理论，通过流体力学计算软件 FLUENT 分 析多种搅拌工艺参数下，胶粉在基质沥青中的的分散效果，为搅拌工艺参数的优化设计提 供依据。提出 HCCRMA 分级搅拌工艺，满足对胶粉改性沥青的“塑” 、“粘”、“弹”定 制化特性需求。

(4)HCCRMA 剪切工艺设计。依据固液两相流理论，利用FLUENT 软件模拟双相流的湍流 状态，确定特定粘度下的最佳剪切转速：依据机械结构优化设计理论，对转子盘进行轻量 化设计，并验证优化结构的合理性；提出分级剪切工艺，在不消耗大量能量、耗材的基础上，解决高掺量轮胎胶粉在基质沥青中不易均化的问题。

(1)确定轮胎胶粉微波活化谐振腔的类型、材料及结构尺寸；提出了保证波导内壁 表面质量的加工方法及工艺；针对轮胎胶粉微波活化的实际工况设计微波活化工艺系统， 从而保证轮胎胶粉微波活化装置安全可靠地运行；保证活化胶粉生产效率达到 1.5 吨每小时。

(2)确定胶粉的损耗角正切值、介电常数随微波频率的变化关系，胶粉的导热系数 和常压热容随温度的变化规律；确定胶粉脱硫程度与胶粉温度的关系曲线，胶粉温度与微 波辐射时间和炭黑含量的关系曲线。

(3)确定四种典型胶粉掺量(20%、30%、40%、50%)下的固体含率云图、流型分  布、流场速度，给出各自的最佳搅拌工艺参数，包括搅拌转速、桨叶离底高度、桨叶倾 角；依据不同物料所需不同搅拌工艺参数，设计分级搅拌工艺，满足 HCCRMA 产品的定制 化特性要求。

(4)确定剪切机的最佳转速；对剪切机转子齿厚和底盘厚度进行优化设计，得到最 优解；确定分级剪切工艺，在不消耗大量能量、耗材的基础上，解决高掺量轮胎胶粉在基 质沥青中不易均化的问题。

(5)设计胶粉分级输送装置，将胶粉分选成三级粒径范围，经各自的输送路线进入 搅拌罐；总结分析在线旋转粘度计的典型型号、安装形式、采样系统的形式及结构要点及其温度补偿系统。

现有基础

河北省内高校或科研机构，长期坚持服务国家及地方重大工程需要，瞄准科技前沿， 具有多学科联合攻关能力，承担完成过国内外具有重大影响的科研项目，取得过具有国内

领先水平的标志性成果，应具有鲜明特色的工程设备设计技术优势。对技术难题反应迅速，应在两年内取得实质性成果。

拟投资金

100万

12.高首效硅氧碳负极材料研究及产业化

需求详述

与单质硅相比，硅氧化物在循环过程中显示出小的体积变化，并且在第一次锂化过程中原位产生的氧化锂和硅酸锂等副产物可以缓冲体积变化并改善循环的稳定性。然而，SiOx基负极材料在第一次循环中SiO会不可逆的消耗Li+生成Li2O和硅酸锂盐，导致硅氧化物的初始库仑效率（首次库伦效率）相对较低。

预期效果

最终的Si-C复合产品在商业相关的测试条件下具有优异的1605mAh/g比容量和出色的循环稳定性，300次循环后有容量保持率超过90％。

现有基础

目前本企业已研究了镁热还原法的反应机理，研究发现镁热还原反应是一个扩散控制的反应，其产物的组成与镁蒸汽的扩散速率密切相关。通过调控反应物配比及反应温度，采用合适的反应装置，可以抑制副产物的产生，获得纳米硅材料。

拟投资金

350万元

13.沉重芯阀轻量化技术及应用

需求详述

对于芯阀转动的灵活性、操控性、防氧化、气密等要求很高，传统芯阀材料采用与铜管整体材料相同的黄铜材质，由于黄铜的密度较大，质量较大，在演奏实际操控中，稍显笨重，又因为铜易氧化，长期演奏中会发生转动不畅或卡顿现象，困扰了很多的演奏者。公司为了提升产品质量、开发新产品决定开发此项技术。

通过对铜管乐器沉重芯阀轻量化进行材料上的改进，改变不同的铜管通路以改变吹奏的音高。

预期效果

目前为公司研发的一种新技术通过对铜管乐器沉重芯阀轻量化进行材料上的改进，因为铜管乐器的按键芯阀，是铜管乐器的核心部件，用于演奏者通过按键控制芯阀转动，改变不同的铜管通路以改变吹奏的音高。目前已与北京公司签署合同共同研究开发此项目。

拟投资金

120万

14.乐器着色技术及应用

需求详述

1.管乐器用聚胺脂清漆，要求：无色高透明度、硬度≧3H。

2.木吉他用水性UV漆，要求：脱水时间尽可能短、成膜尽可能厚、硬度2H-、透明度高耐黄变、5-7年内不会产生龟裂。

3.提琴用漆，要求：提高耐热性

现有基础

已开展多年研发工作，人力、设备、生产条件成熟

拟投资金

50万

15.玻璃纤维丝浸润剂研究及产业化

需求详述

目前玻璃纤维丝的毛羽率高，极易影响后续工序的进行，1关于玻纤浸润剂的提升；2单丝涂层纱线在线监控（微小型）；3环保增塑剂于PVC糊树脂相溶性及流动性的提升

预期效果

需达到1改善毛羽率；在线监控涂塑纱线径的误差在±0.02MM;3提升产品环保性能

现有基础

目前正在积极改善现有的浸润剂的配方

拟投资金

面议

16.套管头耐蚀技术及应用

需求详述

套管头是钻井过程中套管与防喷器之间的连接装置，它用于承受防喷器的重量，通过悬挂器支撑其后各层套管的重量，并在内外套管之间形成压力密封。在使用过程中，会由于套管头本体密封面受损或在恶劣环境下发生腐蚀现象而导致套管头密封失效。现寻求一种经济实用、绿色环保的表面处理方法，可以有效提高套管头的

耐腐蚀性，延长使用寿命。

预期效果

经过表面处理后，耐腐蚀性提高到原来的3倍，使用1年后密封性良好。

现有基础

常规发蓝发黑处理和磷化处理对环境有一定的污染，需要加热处理，废液难以处理。目前对套管头进行了常温磷化处理，由于磷化处理操作工艺不确定，造成磷化膜不完整，未达到预期效果。

拟投资金

面议

17.声屏障研究及产业化

需求详述

技术要求

1、基础性设计分析技术服务：对声屏障安装结构体进行重新设计与优化，声学能力优化、数字智能化。

2、用新的涂层防腐技术替代镀锌的技术，涉及到成本问题。

3、声屏障/隔离栅功能提升需求：同步兼具光伏发电、噪声发电，结合伏能结构功能，高速公路太阳能护栏板发电。

4、开发利用废旧轮胎颗粒作为添加剂，制造声屏障技术。

现有基础

1、光伏声屏障已经开始研究试用；

2、开发利用废旧轮胎颗粒制造声屏障技术已经开始探索试验。

上述技术需求已经具备试验所需的资金、人力，制造设备和检测仪器设备。

拟投资金

100万

18.中空铝型材弯曲技术及应用

需求详述

轨道车窗铝框为带四角圆弧的矩形形状产品，目前是由中空的铝型材折弯而成。由于型材中空，折弯后圆角区容易产生塌陷，并且产品宽度尺寸也会产生偏差，断截面程梯形，造成产品质量不合格。

预期效果

1.解决折弯后圆角区塌陷问题；

2.解决折弯后产品宽向尺寸偏差问题；

解决方案需考虑低成本，最好在现有设备条件下进行改动。

现有基础

目前产品通过数控折弯机进行折弯，处于调试阶段，调试已进行较长时间，尝试了多个方案，如尝试填充细沙进行折弯，效果不理想；尝试改造设备，增加滚轮，效果仍不理想。

拟投资金

面议

19.反向密纹网研究及产业化

需求详述

反向密纹网是经向密度较大，纬向密度较小的一种特殊的金属丝网。应用在石油、化工等领域。其织造的难度特别大，主要困难是：1经向密度大。2、经向张力大。因此对设备整体的刚性要求高（要求设备经向张力大于10吨）。

预期效果

1.丝扣的设计优化

2.加工工艺优化及丝机结构构造的优化改造

现有基础

目前企业已开展相关实验的研究，针对目前采购了保定宏源的重型织网机进行织造，但由于该设备的整体刚性不能达到织造的工艺要求，试织工作失败。阶段性的研发成果1、研发多种织造用润滑剂。2、确定了丝材的热处理工艺。3、明确了现有设备的主要缺陷。

拟投资金

50万

20.经、纬拉应力防不平衡技术及应用

需求详述

公司以不锈钢系列丝网的生产为基础，现已发展为生产各种金属丝、网及各种丝网深加工的现代化企业，我公司拥有先进的拔丝、织网及产品检测设备，当前设备存在在拔丝过程中经、纬拉应力不平衡，需在经、纬拉应力平衡的情况下，实现自动送经、送纬。

现有基础

针对丝机存在的问题，已从丝的材料加工参数、热处理参数等方面做了相应实验研究

拟投资金

面议

21.聚乙烯粉静电喷涂技术及应用

需求详述

公司坚持技术创新、科学管理、诚信经营，注重引进先进的生产技术设备，推行标准化生产，打造世界丝网制造企业的发展理念，采用ISO9000国际质量管理体系，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，不断追求产品高品质、精细化管理，产品不仅畅销于全国各地，而且远销美国、欧洲、东南亚等十几个国家和地区，以产品质量，信用和售后服务赢得了客户的信赖和一致好评，为企业赢得了稳定的市场。为了开拓市场，开发新产品——静电喷涂聚乙烯粉末。目前需要解决：①粉末附着力；②粉末流动性有待提高。

预期效果

期望静电喷涂粉末的附着力可达到1级/0级，粉末流动性好，达到产品使用要求

现有基础

正在开展静电喷涂粉末的配方实验，目前进展缓慢。

拟投资金

面议

22.国审抗虫棉新品种研究及产业化

需求详述

公司以棉花、小麦新品种的研发、引进、推广为主业，业务遍布河北、河南、山东、山西及天津等省市区。近年来自行研发了2个优质棉新品种，正在进行河北省区域试验；与科研单位联合选育了2个优质棉新品种，已经通过了河北省审定，进入了产业化开发阶段。但随着市场对优质棉产品需求的增长，省审的优质棉新品种不能跨审定区域销售，制约了公司棉种业务的开展。省审品种向外省市引种需要的时间长、难度大，因此公司急需获得一个国审的优质抗病高产的棉新品种使用权。

技术上的难题，公司已经做了充分的调研和预案：（1）原原种方面，邯郸市农业科学院提供了该品种的原原种供原种制种使用，公司聘任该品种育种家作为特聘专家，作为公司技术顾问，解决品种的品种退化、性状提升等问题；（2）制种方面，公司已经通过县农业农村局植保站办理了产地检疫，选取了土质好、无疫病的地块进行原种繁育，选派衡水市科技特派员冯勇专职管理制种工作。各项技术问题基本已经解决。

预期效果

通过原种的提纯复壮和性状提升，以及严格制种程序管理，生产出的优质棉种可以达到棉纤维品质优良(绒长、比强达到双30以上，马值B级）、高产抗病（内地亩产达到300公斤，耐黄萎、抗枯萎病减少农药施用）、轻简种植（适宜机采、适宜全程机械化，管理省工种植省水）、含絮好不脱落（机采剩余率低、手采容易，落地面率低）

拟投资金

面议

23.摩擦材料新技术及应用

需求详述

该公司产品新能源汽车陶瓷刹车片性能已经符合标准，但是经常出现突发异响的问题，希望从微观结构设计，原料标准化以及粘合剂等细节问题入手解决这一问题。

现有基础

研发人员已进入工作状态，各种实验有序进行，各种新型材料正在采购中，技术攻关工作进行中

拟投资金

面议

24.季柴油车SCR催化材料研究及产业化

需求详述

在尾气后处理集成系统设计中，国外典型技术路线根据废气再循环系统（EGR）和SCR 的利用率可分为三种：（1）无EGR/高 SCR，使用进气节流阀+DOC+DPF+高效 SCR，代表企业为依维柯、斯堪尼亚、沃尔沃以及康明斯；（2）低/中 EGR/SCR，搭配进气节流阀+可变几何截面涡轮（VGT）+EGR+DOC+DPF+SCR技术，代表企业为戴姆勒、斯堪尼亚、沃尔沃、康明斯、曼以及达夫；（3）高EGR/无 SCR，使用进气节流阀GT+EGR+DOC+DPF技术，代表企业为万国。我国企业结合国情，开发了以低/中EGR+DOC+DPF+SCR（+ASC）为主流路线的后处理方案，同时囊括控制、标定、封装等先进的技术要求，国内主流代表企业有潍柴、玉柴、锡柴等。本课题采用此技术路线设计研发催化剂，并将进行完整的测试实验。   在主流方案中，DOC、DPF属于市场成熟度较高的催化剂，研发制备难度较小，不存在技术壁垒问题；而 SCR是整个体系中最重要的环节，也是决定后处理系统质量的核心，其中 SCR 的重点为SCR催化剂和涂覆技术。进入国六阶段，SCR 催化剂主要分为两种类型，一种是钒基催化剂，另一种是铜基分子筛。钒基催化剂关键制备技术掌握在优美科公司手中，而CHA型铜基分子筛专利被巴斯夫公司掌握，因此开发自主技术的SCR催化剂迫在眉睫。

根据市场调研，CHA型分子筛尤其是Cu-SSZ-13催化剂是满足国六及以上排放标准的NH3-SCR核心技术。国外巨头巴斯夫、庄信万丰、优美科等利用先发优势在八元环分子筛领域构建了严密的知识产权壁垒。尤其是巴斯夫公司对含铜CHA型分子筛进行了大量的专利布局，在我国有大量授权的专利，企图垄断中国市场，对我国汽车尾气后处理产业造成“卡脖子”困局。尽管我国在CHA型分子筛制备方法取得了一些进展，但仍难以摆脱在核心物质专利方面受制于人的局面。因此，国内企业迫切需要加紧开发满足国六排放要求的分子筛催化剂，突破国际催化剂公司的市场准入壁垒，为实施国六标准提供自主知识产权的解决方案。

我公司已成功合成不同硅铝比的分子筛，经过750 ℃-16h水热老化后结构稳定。在Cu-SSZ-13分子筛研究过程中，采用离子交换法将稀土离子引入SAR = 22、12等不同硅铝比的分子筛中，催化剂的高温水热老化性能可以得到明显改善，但稀土的引入会略微降低催化剂的低温（200 ℃）性能。本项目将开发稀土/Cu-SSZ-13催化剂制备及蜂窝催化剂涂覆成型技术，进行中试化试验，最终实现稀土/Cu-SSZ-13催化剂的市场应用。

预期效果

目前需解决需求：1.突破国外技术在铜基分子筛制备及应用“卡脖子”的问题。

2.设计、合成低硅铝比稀土改性分子筛，并应用于柴油车尾气后处理SCR催化剂中。

预期技术指标：1.催化剂在200 ℃条件下，氮氧化物转化率高于90%；

2.催化剂经过650 ℃-100h老化后，脱硝转化率下降不超过5%

现有基础

1.开展了不同硅铝比分子筛的制备工作；

2.完成部分催化剂样品的涂覆工作和性能测试。

拟投资金

500万元

25.抗静电高压蒸汽胶管研究及产业化

需求详述

1．编织增强钢丝与内层胶管的粘合性不稳定。需要提高增强钢丝与内外层胶管的粘接性。

2．乙丙橡胶的混炼技术。乙丙橡胶缺乏粘性，橡胶不易包辊，需要从工艺解决混炼问题。

3．需要从橡胶的配方设计和硫化程度，解决橡胶硬度的提高。

现有基础

1.橡胶使用的是三元乙丙橡胶（4045/3080）。

2.三层胶管，内外都是橡胶（功能不同），中间层是编织增强钢丝。

拟投资金

面议

26.聚氨酯新型复合板研究及产业化

需求详述

企业现有成熟的建筑用隔震橡胶软管的产品，现需求能满足埋在地下3米深的抗震软管产品，可以防止地震灾害对管道系统功能性的破坏。

现有基础

目前已于中国管理科学院研究院商学院建立合作办学，期待与高分子专业及力学专业的高校合作

拟投资金

面议

27.柔性装饰材料研究及产业化

需求详述

针对公司现有软瓷和柔性石材产品主要用于建筑节能领域，具有防火、隔热、装饰功能，为提升产品的强度、韧性、阻燃、耐候等性能，生产工艺和设备需要改进提升，同时需要改进工艺，以降低材料密度，降低导热系数。

现有基础

公司现有软瓷和柔性石材产品和设备已经投入批量生产，具有一定的市场影响力。公司现有产品生产和研究所需要的设备、仪器、场地和人员配备。

拟投资金

面议

28.陶瓷金属复合铸造技术及应用

需求详述

随着工业领域对表面性能、尤其是耐磨性能的要求日益提高，多种表面强化的技术也随之发展起来。制备以表层陶瓷颗粒增强复合材料技术是目前市场的发展方向。陶瓷复合铸件热处理后的开裂问题，使用过程中陶瓷颗粒脱落问题

现有基础

目前可以制作复合陶瓷预制体，铸造样件易开裂，陶瓷颗粒易脱落，不能满足市

拟投资金

100万

29.陶瓷渣浆泵技术及应用

需求详述

随着矿山、电厂等对渣浆泵耐磨性能的要求日益提高，现有的高铬铸铁材质已不能满足客户的要求，而陶瓷泵由于更加耐磨损、耐

腐蚀、耐高温，逐渐占领该领域市场。

预期效果

现需要陶瓷泵结构设计及生产制作工艺，使耐磨性比现有的金属

泵寿命提高2倍以上。

拟投资金

面议

30.柔性无色透明聚酰亚胺单体研发及产业化

需求详述

聚酰亚胺（简称PI）是目前世界上综合性能最优异的高分子聚合物材料之一，广泛应用于航空航天、微电子、电气绝缘、膜分离技术和液晶显示等各个领域，被誉为“没有PI就不会有今天的微电子技术”及“21世纪最有希望的工程塑料之一”。而耐高温无色透明PI薄膜在微电子及光电工程领域具有广泛的应用，尤其是近十年柔性穿戴光电器件的快速发展，对柔性基板材料的综合性能提出了更高的要求，能够在基板加工过程耐受300 ℃以上的高温，并保持无色透明、尺寸稳定以及良好的力学性能，这是制备显示基板的基本要求。因此，无色透明聚酰亚胺（CPI）薄膜以其优异的综合性能得到了最为广泛的关注。目前本单位已具备一种二胺类产业化生产产品TFMB，并建立国际上长期合作的客户关系，聚酰亚胺的结构变化对CPI 薄膜的性能影响较大，由于其具备多种工业化单体，可以通过选择不同的二胺或二酐来设计CPI薄膜的分子结构，进一步调控聚合物的性能。合成 CPI 薄膜时，通过选择侧链带有特殊基团的单体，能明显地调控 CPI 薄膜的各项性能，因而本项目需求产品二酐类产品4,4-(六氟亚异丙烯基)二邻二甲酸酐和二胺类产品1,3-双（4-氨基苯氧基）苯关键工艺可实现微通道，对柔性无色透明聚酰亚胺国际前沿技术开展实施具有重要意义。

开发出多种CPI单体分子适合工业化生产的如二酐类4,4-(六氟亚异丙烯基)二邻二甲酸酐和二胺类1,3-双（4-氨基苯氧基）苯等产品并关键工艺可实现微通道的先进新技术；环保、安全的工艺路线，并具备产业化技术条件；CPI单体分子需要结构正确（NMR核磁谱图确认）；针对该产品检测方法制定相关产品质量标准，纯度检测≥99.5%（HPLC液相色谱确认）；提供工艺化生产工艺包，协助完成产品的工艺化生产施工图及技术人员的现场指导；市场供应充足，安全、环保的原料；采用节能机械和设备，以提高装置的热回收率，降低消耗，节约成本，并符合节能环保的国家相关政策。

预期效果

CPI单体TPE-R、6FDA及其他二胺、二酐单体分子的结构设计，化合物合成路线设计及合成工艺优化，具备产业化技术条件；同时，对关键工序采用微通道反应器。制定相应的产品质量标准。完成单体的实验室工艺条件研究后，协助进行产品的中试及产业化。

现有基础

目前本单位已经建成硝化、加氢、氨基化、氧化等稀缺工艺生产车间可实现DCS自动控制，辅助配套设施齐全，有中心化验室、原料罐区、成品库、溶剂回收车间、污水处理车间等公用工程，足够项目产品工业化生产。拥有年产120吨CPI单体TFMB生产线及万级电子化学品洁净车间，同时拥有多项产品的自主知识产权，包括3项发明、5项实用新型、2个软件著作均和CPI单体分子产品相关联，目前，正在研发CPI单体1,3-双（4-氨基苯氧基）苯（TPE-R）、4,4-(六氟亚异丙烯基)二邻二甲酸酐（6FDA）的合成工艺技术和关键工序的微通道反应技术。

拟投资金

面议

31.新耐磨材料技术及应用

需求详述

1.需要成膜的均匀性和成品质量的稳定性。目前遇到的问题：温度不可控，主要按摩擦产热；滚压/悬压两种工艺的转速和加工精度不同。

2.在金属表面涂装材料（天然矿石）用的油脂的回收和环保问题。

3.需要做到摩擦系数可调控。

预期效果

已将耐磨自修复材料（天然矿石），通过金属表面相互摩擦（滚压/悬压），涂装于金属表面，降低了金属的表面摩擦系数，提高了表面的硬度和耐磨性。

拟投资金

面议

32.墙体材料速凝成型技术及应用

需求详述

随着我国建筑市场的快速发展，国家提出了加快节能型装配式建筑发展目标，为此我公司对装配式建筑进行重点攻关。

项目目标：1.按照节能型墙体相关国家标准进行检测鉴定。

2.急需墙体材料速凝成型工艺技术。

3.急需编制申报产品企业标准和图集。

预期效果

项目预期指标：产品各项性能指标均能达到省内关于墙体的隔热、吸潮、防腐以及抗拉、抗压、抗冲击等性能标准要求。

现有基础

1、已经申请并授权相关专利，产品已经上市，并在地方市场上占有一定份额；

2、已经具备新产品、新技术开发研究所需要的资金、人力，制造设备和检测仪器设备。

3、现已完成节能型装配式外围护墙体的研发，生产设备全部是自主研发，设备相关知识产权已提交并被国家专利局受理

拟投资金

面议

33.节能建材技术及应用

需求详述

随着我国建筑市场的快速发展，国家提出了加快节能型装配式建筑发展目标，为此我公司对装配式建筑进行重点攻关。

1、项目目标：1.建立从原料到产品的生产全过程检测体系，确保产品质量稳定。

2、研发提高材料早期强度的生产工艺技术，提高模具周转效率，降低成本。

预期效果

项目预期指标：产品性能指标能达到同行业关于墙体隔热、吸潮、防腐以及抗拉、抗压、抗冲击等性能国家标准要求。

现有基础

1、已经申请并授权相关专利，产品已经上市，并在地方市场上占有一定份额；

2、已经具备新产品、新技术开发研究所需要的资金、人力，制造设备和检测仪器设备。

3、现已完成节能型装配式外围护墙体的研发，生产设备全部是自主研发，设备相关知识产权已提交并被国家专利局受理。

拟投资金

面议